宿舍部分家具具体参数

| 物品 名称 | 技术参数（单位：mm） |  |  | 参照图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床具 | 床 | 2套 | 上下床，整体规格：4600×900×2200mm（包含蚊帐杆高度3300mm）。 A、用材： ★1、床立柱： 65*65*1.2mm优质异形钢管，整个为一体，不允许几根钢管后期切割、焊接、拼接等成型。 ★2、床前横梁：115*50*1.2mm优质P形钢管，整个为一体，不允许几根钢管后期切割、焊接、拼接等成型。 ★3、床后横梁：115*50*1.2mm优质方形钢管，整个为一体，不允许几根钢管后期切割、焊接、拼接等成型。 4、上、下短横梁：30*50*1.2mm优质方形钢管，整个为一体，不允许几根钢管后期切割、焊接、拼接等成型。 5、床恒：25*25*1.2mm优质方管（五根）U型卡连接； ★6、床护栏：床前护栏：采用25*25*1.2mm钢管，内嵌18mm实木多层板，透气孔规格240×30×18mm，要求透气孔采用PP材质一次成型，自带圆弧角；表面光滑、平整；护栏长度不小于1850mm，高度不低于300mm；喷绘床褥最高警示线。 7、爬梯立柱：25*25*1.2mm方形钢管;整个为一体，不允许几根钢管后期切割、焊接、拼接等成型。 8、床板：采用≥15mm杉木，缝隙不超过8mm,床板托4根35*25mm硬杂木； 9、蚊帐架：直径19*1.2mm圆形钢管；两边的蚊帐架焊死，更加牢固。各钢件经除油，除锈，磷化，酸洗等工序，经防锈、钝化处理，高频焊接，焊接表面波纹均匀一致，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度≥3mm，所有焊缝全部是满焊。 10、鞋架：采用25*25*1.2mm方管和直径19*1.2mm圆形钢管焊接而成；生产工艺要求：钢管焊接表面要求波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有金属作脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷塑、烘干处理、高温固化，表面无脱色现象，铁床焊接接头处理必须精细、光滑、牢固，床立柱与横梁，横梁与床桓采用卡扣连接。 11、立柱下戴防水外包脚套。 |  |
|  | 楼梯柜 | 1个 | 规格：600×800×1400mm。 ★1、基材：采用优质三聚氰胺饰面多层板，环保检测应符合要求：按照“1立方米气候箱法”测定游离甲醛释放量均低于0.06mg/m³； ★2、门板规格：600*310*18mm采用优质三聚氰胺饰面多层板,拉手采用注塑封边一次成型。 3、封边：采用优质PVC封边条，经环保热熔胶高温胶全自动封边，避免少量游离甲醛释出； 4、厚度：板材采用18mm厚板； 5、柜体：内部存储空间，内嵌18mm厚背板，最上方的面板需伸长紧贴墙壁； 6、爬梯踏步板：规格为：600*220*20mm；采用花纹板钢板，踏板前端为圆弧形设计,要求前端向下包裹，保护脚掌。带防滑花纹。 7、五金：优质锁片、DTC滑轨、内嵌式拉手； 8、柜体底部安装优质pp防水软塑料脚垫。 9、颜色：由用户选定 |  |
|  | 床头护栏 | 6个 | 材质为中空吹塑HDPE，规格： 宽度770*中间高度345mm（两边的高度为308mm）弧形，采用全新环保高强度高密度聚乙烯板制作。 |  |
|  | 床护栏(含卡塑) | 2个 | 采用25*25*1.2mm钢管，内嵌18mm实木多层板，透气孔规格240×30×18mm，要求透气孔采用PP材质四周一体成型卡塑封边，自带圆弧角；表面光滑、平整；护栏长度不小于1850mm，高度不低于300mm。 |  |
| 四人铁皮衣柜 | 1、规格:宽 900mm*深400mm*高 1850mm， ★2、材质:采用≧0.8mm 厚国标低碳冷轧钢板，钢板硬度、附着力、耐腐蚀度高。 3、整体设计:门板有气孔，标签框、门内有不锈钢挂衣杆。 4、颜色:颜色为常规灰白色。 5、扣手锁具:拉手与锁具采用一体式，为一次ABS成型扣手，优质挂锁锁具。 6.1冲压折叠工艺:数控冲床冲出折边角和把手位，数控折弯机折出内折边和外折边，保证无锐利边角,柜门背面增加纵向加强筋，柜子顶部内侧增k加横向加强筋。 6.2焊接工艺:高频焊接，各钢件经除锈等工序，经防锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 6.3喷涂要求:环氧树脂，静电喷塑<工艺，喷塑涂层要求外观明亮，外露部位无烘焦、起泡等缺陷，无异味。 6.4稳定性、强度符合 3325-20174《金属家具通用技术条件》的要求。 |  |  |  |